Паспорт инвестиционного проекта «Цифровизация сетей»

с идентификационным номером ЭN232707_07

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта.

Понятие «цифровизация сетей» включает в себя выполнение следующих мероприятий:

- Установка индикаторов повреждений на воздушные линии

Данные приборы позволяют отследить путь тока КЗ и максимально быстро определить и локализовать поврежденный участок сети, что положительно влияет на надежность электрической сети и сокращает сроки отключения потребителей.

Информация о наличии повреждения передается с индикатора как визуально (механический «флаг», мигание светодиода), так и дистанционно.

Состояние приборов в режиме реального времени позволяет отследить специальный программный комплекс.

- Установка реклоузеров и пунктов секционирования

Вероятность короткого замыкания воздушной линии на одном из участков, например, из-за обрыва повода или падения дерева, всегда достаточно велика и грозит выходом из строя всей линии. Решением является так называемое "секционирование" - разделение воздушной линии на секции с возможностью вывода из эксплуатации на время ликвидации аварии только небольшого аварийного участка.

Реклоузер - это коммутирующее устройство на основе вакуумного выключателя, автоматически отключающее поврежденный участок линии электропередачи в случае аварии.

Внешний вид реклоузера показан ниже:

- Установка системы телесигнализации на трансформаторных подстанциях.

Система позволяет получить информацию о состоянии трансформаторной подстанции в режиме реального времени.

Система не позволяет регулировать режим работы энергосистемы и проводить удаленные коммутации.

Является упрощенным вариантом описываемой далее системы телемеханики.

- Установка системы телемеханики, в которую входят системы сбора, передачи и отображения информации, включает в себя:

- цепи от измерительных преобразователей, реле-повторителей телесигнализации и исполнительных реле телеуправления;

- передающие устройства телемеханики;

- приемные устройства телемеханики пунктов управления, устанавливаемые на диспетчерском пункте;

- средства отображения информации.

Перечень требуемых телесигналов:

- контроль положения всех силовых выключателей;

- срабатывание блинкера однофазного замыкания на землю;

- контроль открывания дверей в помещение;

- контроль наличия вводных автоматов и секционных выключателей;

- охранная сигнализация;

- пожарная сигнализация;

- сигналы срабатывания имеющихся комплектных систем защиты и автоматики.

Внешний вид интерфейса системы представлен ниже:

Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности

Мероприятиене связано с созданием новых объектов передачи электрической энергии или реконструкцией существующих, в связи с чем экономия электрической энергии по данному мероприятию не планируется.

Эффект может быть достигнут за счет сокращения сроков отключения потребителей и повышения наблюдаемости режима работы энергосистемы.

Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы;

В связи с неопределенностью конкретных объемов планирование графиков выполнения работ возможно только в начале конкретного периода реализации с учетом сложившейся конъюнктуры сети и состояния рынка комплектующих.

Примерные годовые объемы проекта указаны в таблице ниже:

| # Наименование мероприятия | # Распределение затрат по годам, млн.руб. с НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # 2026-2029 |
| # Цифровизация сетей (Ковров) | # - | # 3,86 | # - | # 20,00 | # 23,86 |

Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта;

В настоящее время проект не реализуется.

Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики;

Проект не затрагивает объекты Единой энергетической системы России.

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики.

В связи с большим перечнем объектовпредоставление карты-схемы не представляется возможным.